课本P19 思考题与习题

1.3,1.5,1.8,1.11

和下面的30道选择题

一、单项选择

10. 一个8位的计算机系统以16位来表示地址，则该计算机系统有（	）个地址空间。

A.256   	B. 65535     C.65536		D. 131072

# 15.	【2010年计算机联考真题】下列选项中，能缩短程序执行时间的措施是（	）。

I. 提高cpu时钟频率    II.优化数据通路结构	  III. 对程序进行编译优化

A. 仅I和II	 	B. 仅I和III   C. 仅II和III   	D. I、II、III

21.	【2013年计算机联考真题】某计算机主频为1.2GHz,其指令分为4类，它们在基准程序中所占比例及CPI如下表所示.

| 指令类型 | 所占比例 | CPI |
| --- | --- | --- |
| A | 50% | 2 |
| B | 20% | 3 |
| C | 10% | 4 |
| D | 20% | 5 |

该机的MIPS数是（	）。

A. 100				B. 200				C. 400			D. 600

22.【2012年计算机联考真题】假定基准程序A在某计算机上的运行时间为100秒，其中90秒为CPU时间，其余为I/O时 间.若CPU速度提高50%, I/O速度不变，则运行基准程序A所耗费的时间是（	）。

A. 55 秒			B. 60 秒			C. 65 秒		D. 70 秒

25.【2014年计算机联考真題】程序P在机器M上的执行时间是20秒，编译优化后，P执行的指令数减少到原来的70%，而CPI增加到原来的1.2倍，而P在M上的执行时间是（ ）。

A. 8.4秒		B. 11.7秒		C. 14秒			D. 16.8秒

26.【2017年计算机联考真題】假设计算机M1和M2具有相同的指令集体系结构（ISA），主频分别为1.5GHz和1.2GHz。在M1和M2上运行某基准程序P，平均CPI分别为2和1，则程序P在M1和M2上运行时间的比值是（ ）。

A. 0.4		B. 0.625		C. 1.6		D.2.5

s30．【2023年联考真题】若机器 M 的主频为 1.5hz，在M 上执行程序p的指令条数为 5*10 的5次方，p的平均 CPI为 1.2，则p在 M 上的指令执行速度和用户 CPU 时间分别为(  )

A、0.8GIPS、0.4ms

B、0.8GIPS、0.4us

C、1.25GIPS、0.4ms

D、1.25GIPS、0.4us

# 二、综合应用题（选做）

# 1.某台计算机只有Load/Store指令能对存储器进行读/写操作，其他指令只对寄存器进行操作。根据程序跟踪试验结果，己知每条指令所占的比例及CPI数，见表1-2。

表1-2 每条指令所占的比例及CPI数

| 指令类型 | 指令所占比例 | CPI |
| --- | --- | --- |
| 算数逻辑指令 | 43% | 1 |
| Load指令 | 21% | 2 |
| Store指令 | 12% | 2 |
| 转移指令 | 24% | 2 |

(1)求上述情况的平均CPI.

(2)假设程序由M条指令组成。算术逻辑运算中25%的指令的两个操作数中的一个已在寄存器中，另一个必须在算数逻辑指令执行前用Load指令从存储器中取到寄存器中。因此有人建议增加另一种算数逻辑指令，其特点是一个操作数取自寄存器，另一个操作数取自存储器，即寄存器—存储器类型，假设这种指令的CPI等于2。同时，转移指令的CPI变为3。求新指令系统的平均CPI。