课本P66 思考题与习题

3.1，3.4，3.5，3.6，3.8，3.10

和下面的23道选择题

一、单项选择题

3.【2012计算机联考真题】某同步总线的时钟频率为100MHz,宽度为32位，地址/数据线复用，每传输一个地址或数据 占用一个时钟周期。若该总线支持突发（猝发）传输方式，则一次“主存写”总线事务传输128 位数据所需要的时间至少是（	）。

- 20ns				B. 40ns			C. 50ns			D. 80ns

11.传输一张分辨率为640×480像素、65536色的照片（采用无压缩方式)，设有效数据传输率为56kbit/s，大约需要的时间是(	)。

A. 34.82s			B. 43.86s		C. 85.71s		D. 87.77s

15.【2014联考真题】某同步总线采用数据线和地址线复用方式，其中地址/数据线有32根，总线时钟频率为66MHz，每个时钟周期传送两次数据（上升沿和下降沿各传送一次数据），该总线的最大数据传输率（总线带宽）是（）

A.132MB/s		B.264MB/s		C.528MB/s		D.1056MB/s

16.【2014联考真题】一次总线事务中，主设备只需给出一个首地址，从设备就能从首地址开始的若干连续单元读出或写入多个数据。这种总线事务方式称为（）。

A.并行传输		B.串行传输		C.突发传输		D.同步传输

18.【2016联考真题】下列关于总线设计的叙述中，错误的是（）。

A.并行总线传输比串行总线传输速度快。

B.采用信号线复用技术可减少信号线数量

C.采用突发传输方式可提高总线数据传输率

D.采用分离事务通信方式可提高总线利用率。

19.【2017联考真题】下列关于多总线结构的叙述中，错误的是（）。

A.靠近CPU的总线速度较快

B.存储器总线可支持突发传送方式

C.总线之间须通过桥接器相连

D.PC I-Express*16采用并行传输方式。

21. 【2019统考真题】假定一台计算机采用3通道存储器总线， 配套的内存条型号为DDR3-1333, 即内存条所接插的存储器总线的工作频率为1333MHz, 总线宽度为64位，则存储器总线的总带宽大约是（  ）

A. 10.66GB/s		B. 32GB/s		C. 64GB/s		D. 96GB/s

22.【2020年联考真题】QPI总线是一种点对点全工双周同步串行总线，总线上的设备可同时接收和发送信息，每个方向可同时传输20位信息（16位数据+4位校验位），每个QPI数据包有80位信息，分2个时钟周期传送，每个时钟周期传递2次，因此QPI总线带宽为每秒传送次数*2B*2。若QPI时钟频率为2.4GHz，则总线带宽为（）。

A.4.8 			    B.9.6			     C.19.2		 	D.38.4（单位GB/s）

23.【2024年联考真题】存储器总线的时钟频率为 420MHz，总线宽度为 64位，每个时钟周期传送2 次数据，支持突发传输，最多传8次，第一个时钟传地址和读写命令，从第 4~7个始终连续传8 次。总线带宽最大传输速率为()。

A.3.84GB/5

B.6.72GB/5

C.30.72 GB/5

D.53.76GB/S