课本P153 思考题与习题

4.11，4.15，4.28

和下面的题

4.1存储器的层次结构

一、单项选择题

4设机器字长为32位，一个容量为16MB的存储器，CPU按半字寻址，其可寻址的单元数是（	）。

A.224				B.223				C.222			D.221

11.【2015年联考真題】某计算机使用4体交叉编址存储器，假定在存储器总线上出现的主存地址（十进制）序列为8005,8006,8007,8008,8001,8002,8003,8004,8000，则可能发生访存冲突的地址对是（ ）。

A. 8004和8008		B. 8002和8007		C. 8001和8008		D. 8000和8004

12.【2017年计算机联考真題】某计算机主存按字节编址，由4个64M*8位的DRAM芯片采用交叉编制方式构成，并与宽度为32位的存储器总线相连，主存每次最多读写32位数据。若double型变量x的主存地址为804 001AH，则读取x的存储周期数是（ ）。

A. 1		B. 2		C. 3		D. 4

13. 【2020年联考真题】在按字节编址，采用小端方式的32位计算机中，按边界对齐方式为以下C语言结构型变量a分配存储空间。

struct record{

short x1;

int x2;

}a;

若a的首地址为2020FE00H，a的成员变量x2的机器数为12340000H，则其中34H所在存储单元的地址是（	）。

A. 2020FE03H

B. 2020FE04H

C. 2020FE05H

D. 2020FE06H

14. 【2023年联考真题】某存储器总线宽度为 64位，总线时钟频率为 1GHZ，在总线上传输一个数据或地址需要一个的时钟周期，不支持突发传送方式，若通过该总线连接 CPU 和主存，主存每次准备一个 64 位数据需要 6ns，主存块大小为 32B，则读取一个主存块需要的时间为()。

A. 8ns

B. 11ns

C. 26ns

D. 32ns

4.2随机存储器

一、单项选择題

# 6.【2014年计算机联考真題】某容量为256MB的存储器由若干4M*8位的DRAM芯片构成，该DRAM芯片的地址引脚和数据引脚总数是（ ）。

A.19 		 B. 22		C.30		D. 36

8. 【2022年联考真题】某内存条包含8个8192x8192x8位的DRAM芯片，按字节编址，支持突发传送方式，对应存储器总线宽度为64位，每个DRAM芯片内有一个行缓)中区。下列关于该内存条的叙述中，不正确的是()。

A.内存条的容量为512MB

B.采用多模块交叉编址方式

C.芯片的地址引脚为26位

D.芯片内行缓冲有8192x8位

二、综合应用題

在显示适配器中，用于存放显示信息的存储器称为刷新存储器，它的重要性能指标是带宽。具体工作中，显示适配器的多个功能部分要争用刷新存储器的带宽。设总带宽50%用于刷新屏幕，保留50%带宽用于其他非刷新功能，且采用分辨率为1024×768像素，颜色深度为3B,刷新频率为72Hz的工作方式。试计算刷新存储器的总带宽。

4.3主存储器与CPU的连接

一、单项选择题

10. 【2016年计算机联考真題】某存储器容量为64KB，按字节编址，地址4000~5FFFH为ROM区，其余为RAM区，若采用8K* 4位的SRAM芯片进行设计，则需要该芯片的数量为（ ）。

A.7			    B. 8			    C. 14		    	D. 16

11.【2018统考真题】假定DRAM芯片中存储阵列的行数为r、列数为c, 对于一个2Kx1位的DRAM芯片，为保证其地址引脚数最少，并尽量减少刷新开销，则r、e的取值分别是（）。

A. 2048, 1		B. 64, 32			C. 32, 64			D. 1, 2048

13. 【2023年联考真题】某计算机的 CPU 有 30 根地址线，按字节编址，CPU 和主存芯片连接时，要求主存芯片占满所有可能存储地址空间，并 RAM 区和 ROM 区所分配的空间大小比为

A、00000000H~0FFFFFFH

B、10000000H~2FFFFFFH

C、30000000H~3FFFFFFH

D、40000000H~4FFFFFFH

二、综合应用題

1.主存储器的地址寄存器（MAR）和数据寄存器（MDR）各自的作用是什么？设一个1MB容量的存储器，字长为32位，问:

1)按字节编址，地址寄存器和数据寄存器各几位？编址范围为多大？.

2)按字编址，地址寄存器和数据寄存器各几位？编址范围为多大？

2.用一个512K×8位的Flash存储芯片组成一个4M×32位的半导体只读存储器，存储器按字编址，试回答以下问题：

1)该存储器的数据线数和地址线数分别为多少？

2)共需要几片这样的存储芯片？

3)说明每根地址线的作用。

3.某机主存空间为64KB，I/O空间与主存单元统一编址，I/O空间占用1KB，范围为FC00H--FFFFH。可选用8K×8位和1K×8位两种SRAM芯片构成主存储器，和分别为系统提供的读写信号线。画出该存储器逻辑图，并标明每块芯片的地址范围。

4.4高速缓存存储器

# 一、单项选择题

2.【2009年计算机联考真题】某计算机的Cache共有16块，采用二路组相联映射方式（即每组2块)。每个主存块大小为32字节，按字节编址，主存129号单元所在主存块应装入到的Cache组号是(	)。

A.0				B.2				C.4			D.6

5.某32位计算机的Cache容量为16KB，Cache行的大小为16B，若主存与Cache地址映像采用直接映像方式，则主存地址为0xl234E8F8的单元装入Cache的地址是（	)。

A.00010001001101						B.01000100011010

C.10100011111000						D.11010011101000

7.某存储系统中，主存容量是Cache容量的4096倍，Cache被分为64个块，当主存地址和Cache地址采用直接映像方式时，地址映射表的大小应为（	）。（假设不考虑一致维护和替换算法位）

A.6×4097bit		B.64×12bit		C.6×4096bit		D.64×13bit

8.有效容量为128KB的Cache,每块16字节，采用8路组相联。字节地址为1234567H的单元调入该Cache，则其Tag应为（	）。

A.1234H		B.2468H		C.048DH		D.12345H

9.有一主存一Cache层次的存储器，其主存容量为1MB，Cache容量为16KB，每字块有8个字，每字32位，采用直接地址映像方式，若主存地址为35301H，且CPU访问Cache命中，则在Cache的第（	）（十进制表示）字块中（Cache起始字块为第0字块)。

A.152				B.153				C.154			D.151

10.若由高速缓存、主存、硬盘构成的三级存储体系，则CPU访问该存储系统时发送的地址为（	)。

A．高速缓存地址		B.虚拟地址		C.主存物理地址		D.磁盘地址

16. 【2016年计算机联考真題】有如下C语言程序段

for(k=0; k<1000; k++)

a[k] = a[k]+32;

若数组a及变量k均为int型，int型数据占4B，数据Cache采用直接映射方式，数据区大小为1KB，块大小为16B，该程序执行前Cache为空，则该程序段执行过程中访问数组a的Cache缺失率约为（	）。

A.1.25%		    B. 2.5%			   C. 12.5%			   D. 25%

18.【2015年计算机联考真題】假定主存地址为32位，按字节编址，主存和Cache之间采用直接映射方式，主存块大小为4个字，每字32位，采用回写（Write Black）方式，则能存放4K字数据的Cache的总容量的位数至少是（ ）。

A.146K 		    B. 147K			    C. 148K			      D. 158K

19. 【2020年联考真题】下列关于TLB和Cache的叙述中，错误的是（	）。

A. 命中率都与程序局部性有关

B. 缺失后都需要去访问主存

C. 缺失处理都可以由硬件实现

D. 都由DRAM存储器组成

20. 【2021年联考真题】若计算机主存地址为32位，按字节编址，Cache数据区大小为32KB，主存块大小为32B，采用直接映射方式和回写(Write Back)策略，则Cache行的位数至少是()

A. 275

B. 274

C. 258

D. 257

二、综合应用题

1.某计算机的主存地址位数为32位，按字节编址。假定数据Cache中最多存放128个主存块，采用四路组相联方式，块大小为64B，每块设置了1位有效位。采用一次性写回策略，为此每块设置了1位“脏”位。要求：

1)分别指出主存地址中标记（Tag)、组号（Index)和块内地址（Offset)三部分的位置和位数。

2)计算该数据Cache的总位数.

2．【2010年计算机联考真题】某计算机的主存地址空间大小为256MB,按字节编址。指令Cache和数据Cache分离，均有8个Cache行，每个Cache行大小为64B，数据Cache采用直接映射方式。现有两个功能相同的程序A和B，其伪代码如下所示：

程序A:								程序B:

inta[256][256]						inta[256][256]

……								……

intsum_array1()				    	intsum_array2()

{									{

inti,j,sum=0;						inti,j,sum=0

for(i=0;i<256;i++)					for(j=0;j<256;j++)

for(j=0;j<256;j++)					for(i=0;i<256;i++)

sun+=a[i][j];						sun+=a[i][j];

returnsum;							returnsum;

}									}

假定int类型数据用32位补码表示，程序编译时，i、j和sum均分配在寄存器中，数组a按行优先方式存放，其首地址为320(十进制数)。请回答下列问题，要求说明理由或给出计算过程I

1)若不考虑用于Cache—致性维护和替换算法的控制位，则数据Cache的总容量为多少？

2)数组元素a[0][31]和a[1][1]各自所在的主存块对应的Cache行号分别是多少（Cache行号从0开始）？

3)程序A和B的数据访问命中率各是多少？哪个程序的执行时间更短？

# 3.【2013年计算机联考真题】

某32位计算机，CPU主频为800MHz，Cache命中时的CPI为4,Cache块大小为32字节；主存采用8体交叉存储方式，每个体的存储字长为32位、存储周期为40ns；存储器总线宽度为32位，总线时钟频率为200MHz，支持突发传送总线事务。每次读突发传送总线事务的过程包括：送首地址和命令、存储器准备数据、传送数据。每次突发传送32字节，传送地址或32位数据均需要一个总线时钟周期。请回答下列问题，要求给出理由或计算过程。

1)CPU和总线的时钟周期各为多少？总线的带宽（即最大数据传输率）为多少？

2)Cache缺失时，需要用几个读突发传送总线事务来完成一个主存块的读取？

3）存储器总线完成一次读突发传送总线事务所需的时间是多少？

4)若程序BP执行过程中，共执行了100条指令，平均每条指令需进行1.2次访存，Cache缺失率为5%，不考虑替换等开销，则BP的CPU执行时间是多少？

4 【2020年联考真题】假定主存地址为32位，按字节编址，指令Cache和数据Cache与主存之间均采用8路组相联映射方式，直写(WriteThrough) 写策略和LRU替换算法，主存块大小为64B，数据区容量各为32KB。开始时Cache均为空。请回答下列问题。

(1)Cache每一行中标记(Tag)、LRU位各占几位?是否有修改位?

(2)有如下C语言程序段

for(k=0;k<1024;k++)

s[k]= 2 * s[k];

若数组s及其变量k均为int型，int型数据占4B，变量k分配在寄存器中，数组在主存中的起始地址为008000C0H，则该程段执行过程中，访问数组s的数据Cache缺失次数为多少?

(3)若CPU最先开始的访问操作是读取主存单元00010003H中的指令，简要说明从Cache中访问该指令的过程，包括Cache缺失处理过程。

5. 【2022年联考真题】假设某磁盘驱动器中有4个双面盘片，每个盘面有20000个磁道，每个磁道有500个扇区，每个扇区可记录512字节的数据，盘片转速为7200rpm(转/分)，平均寻道时间为5ms，请回答下列问题。

(1)每个扇区包含数据及地址信息，地址信息分为3个字段，这3个字段的名称格式什么?对于该磁盘，各字段至少占多少位?

(2)一个扇区的平均访问时间约为多少?

(3)若采用周期挪用DMA方式进行磁盘与主机之间的数据传送，磁盘控制器中的数据缓)冲区大小为64位，则在一个扇区读写过程中，DMA控制器向CPU发送了多少次总线请求?若CPU检测到DMA控制器的总线请求信号时也需要访问主存，则DMA控制器是否可以获得总线使用权?为什么?