# 一、单項选择题

2.【2011年联考真题】某计算机处理器主频为50MHz,采用定时查询方式控制设备A的I/0，查询程序运行一次所用的时钟周期数至少为500。在设备A工作期间，为保证数据不丢失，每秒需对其查询至少200次，则CPU用于设备A的I/O的时间占整个CPU时间的百分比至少是（	）。

A.0.02%			B.0.05%		C.0.20%		D.0.50%

5.下列不属于程序控制指令的是（	）。

A．无条件转移指令	B.有条件转移指令	C.中断隐指令	D.循环指令

20.【2019 统考真题】某设备以中断方式与CPU进行数据交换， CPU主频为 1GHz, 设备接口中的数据缓冲寄存器为 32 位，设备的数据传输率为 50kB/s若每次中断开销（包括中断响应和中断处理）为1000个时钟周期，则CPU用于该设备输入/输出的时间占整个CPU时间的百分比最多是（ ）

- 1.25%		B. 2.5%		C. 5%		D. 12.5%

# 二、综合应用题

1.【2016年联考真題】假定CPU主频为50MHZ，CPI为4，设备D采用异步串行通信方式向主机传送7位ASCII字符，通信规程中有1位奇校验位和1位停止位，从D接收启动命令到字符送入I/O端口需要0.5ms，请回答下列问题，要求说明理由。

（1）每传送一个字符，在异步串行通信线上共需传输多少位？在设备D持续工作过程中，每秒钟最多可向I/O端口送入多少个字符？

（2）设备D采用中断方式进行输入/输出，示意图如下：

I/O端口每收到一个字符申请一次中断，中断响应需10个时钟周期，中断服务程序共有20条指令，其中第15条指令启动D工作。若CPU需从D读取1000个字符，则完成这一任务所需时间大约是多少个时钟周期？CPU用于完成这一任务的时间大约是多少个时钟周期？在中断响应阶段CPU进行了哪些操作？

# 2.【2009年联考真题】某计算机的CPU主频为500MHz，CPI为5(即执行每条指令平均需5个时钟周期)。假定某外设的数据传输率为0.5MB/S，采用中断方式与主机进行数据传送，以32位为传输单位，对应的中断服务程序包含18条指令，中断服务的其他开销相当于2条指令的执行时间。请回答下列问题，要求给出计算过程。

（1）在中断方式下，CPU用于该外设I/O的时间占整个CPU时间的百分比是多少？

（2）当该外设的数据传输率达到5MB/s时，改用DMA方式传送数据。假定每次DMA传送块大小为5000B,且DMA预处理和后处理的总开销为500个时钟周期，则CPU用于该外设I/O的时间占整个CPU时间的百分比是多少？（假设DMA与CPU之间没有访存冲突）

# 3.【2012年联考真题】假定某计算机的CPU主频为80MHz,CPI为4，平均每条指令访存1.5次，主存与Cache之间交换的块大小为16B，Cache的命中率为99%，存储器总线宽带为32位。请回答下列问题。

（1）该计算机的MIPS数是多少？平均每秒Cache缺失的次数是多少？在不考虑DMA传送的情况下，主存带宽至少达到多少才能满足CPU的访存要求？

（2）假定在Cache缺失的情况下访问主存时，存在0.0005%的缺页率，则CPU平均每秒产生多少次缺页异常？若页面大小为4KB,每次缺页都需要访问磁盘，访问磁盘时DMA传送采用周期挪用方式，磁盘I/O接口的数据缓冲寄存器为32位，则磁盘I/O接口平均每秒发出的DMA请求次数至少是多少?

（3）CPU和DMA控制器同时要求使用存储器总线时，哪个优先级更高？为什么？

（4）为了提高性能，主存采用4体低位交叉存储模式，工作时每1/4个存储周期启动一个体。若每个体的存储周期为50ns，则该主存能提供的最大带宽是多少？

4.机器有五级中断，中断响应次序为1-2-3-4-5，现要求中断处理次序为3-5-2-4-1。

（1）设计各级中断处理程序的中断级屏蔽位，令“1”表示开放，“0”表示屏蔽；

（2）若在运行用户程序时，同时发生4、5级中断请求，而在5级中断服务尚未完成时，又发生1、2、3级中断，请画出处理机执行程序的全过程示意图。

4.【2018统考真题】假定计算机的主频为500MHz,CPI为4。现有设备A和B,其数据传输率分别为2MB/s和40MB/s,对应I/0接口中各有一个32位数据缓冲寄存器。回答下列问题，要求给出计算过程。

1)	若设备A采用定时查询I/0方式，每次输入/输出都至少执行10条指令。设备A最多间隔多长时间查询一次才能不丢失数据?CPU用于设备A输入/输出的时间占CPU总时间的百分比至少是多少？

2)在中断I/0方式下，若每次中断响应和中断处理的总时钟周期数至少为400,则设备B能否采用中断I/0方式？为什么？

3)若设备B采用DMA方式，每次DMA传送的数据块大小为1000B,CPU用于DMA预处理和后处理的总时钟周期数为500,则CPU用于设备B输入/输出的时间占CPU总时间的百分比最多是多少？