6.1 定点数的表示与运算

一、单項选择題

1．【2009年联考真題】一个C语言程序在一台32位机器上运行.程序中定义了三个变量x、y、z，其中x和z为int 型，y为short型,当x=127、y=-9时，执行赋值语句z=x+y后，x、y、z的值分别是（  ）.

A.	x=0000007FH, y=FFF9H, z=00000076H	B.	x=0000007FH, y=FFF9H, z=FFFF0076H

C.	x=0000007FH, y=FFF7H, z=CTFF0076H	D.	x=0000007FH, y=FFF7H, z=00000076H

2.【2010联考真题】假定有4个整数用8位补码分别表示rl=FEH、r2=F2H、r3=90H、r4=F8H,若将运算结果存放在一个8位寄存器中，则下列运算会发生溢出的是（	）。

A. rl × r2			B. r2 × r3			C. rl × r4		D. r2 × r4

3.【2012联考真题】某计算机存储器按字节编址，采用小端方式存放数据.假定编译器规定int和short型长度分别为32位和16位,并且数据按边界对齐存储。某C语言程序段如下：

struct{

int        a;

char       b;

short      c;

}record;

record.a=273;

若record变量的首地址为0xC008，则地址0xC008中内容及record.c的地址分别为（	  ）。

A.0x00、0xC00D 		B.0x00、0xC00E 	 C. 0x11、0xC00D    D. 0x11、0xC00E

4. 【2016年联考真題】 某计算机字长是32位，按字节编址，采用小端（Little Endian）方式存放数据。假定有一个double型变量，其机器数表示为1122 3344 5566 7788H，存放在0000 8040H开始的连续存储单元中，则存储单元0000 8046H中存放的是（ ）。

A. 22H				B. 33H				 C. 77H			    D.66H

11.若寄存器内容为11111111，若它等于-1，则为(    )。

A反码				B.补码				C.原码				D.移码

12.若寄存器内容为00000000，若它等于-128,则为(    )。

A反码				B.补码				C.原码				D.移码

13.若采用双符号位，则两个正数相加产生溢出的特征时，双符号位为（   ）。

A.	00				B.	01				C.10				D.	11

14.若[X]补=X0,X1X2…Xn，其中X0为符号位，X1为最高数位。若（	），则当补码左移时，

将会发生溢出。

A．X0=X1				B. X0≠X1			C. X1=0				D. X1=1

15.【2013年联考真題】某字长为8位的计算机中，已知整型变量x、y的机器数分别为[x]补=1 1110100，[y] 补=1 0110000。 若整型变量z=2*x+y/2,则z的机器数为（	  )。

A. 1 1000000		B. 0 0100100		C. 1 0101010		D.溢出

16.【2017年联考真題】有如下C语言程序段

short si = - 32767 ;

unsigned  short usi = si ;

执行上述两条语句后，usi的值为（ ）。

A. -32767          B. 32767              C. 32768           D. 32769

17.【2012联考真题】假定编译器规定int和short今型长度分别为32位和l6位，执行下列C语言语句

unsigned short x=65530;

unsigned int y=x;

得到y的机器数为（	 ）。

A.	0000 7FFAH		B.	0000FFFAH		C.	FFFF7FFAH	D.	FFFFFFFAH

18.【2015联考真題】由3个“1”和5个“0”组成的8位二进制补码，能表示的最小整数是（ ）。

A. -126			   B. -125				 C. -32			    D.-3

19.【2018统考真题】某 32位计算机按字节编址，采用小端方式。 若语句"int i=0;”对应指令的机器代码为"C7 45 FC 00 00 00 00", 则语句"int i =-64;" 对应指令的机器代码是（）。

    - A.  C7 45 FC C0 FF FF FF     B.  C7 45 FC 0C FF FF FF

    - C.  C7 45 FC FF FF FF C0     D.  C7 45 FC FF FF FF 0C

22. 【2020年联考真题】已知带符号整数用补码表示，foat 型数据用 IEE754标准表示，假定变量x的类型只能是 int或 foat，当x的机器数为 C800 0000H 时,x的值可能是：(  )

A、-7×2^27;

B、-2^16;

C、2^17

D、25×2^27

24.【2023年联考真题】若 short 型变量 x=-8190，则x的机器数为()

A、E002H

B、E001H

C、9FFFH

D、9FFEH

二、综合应用题

1.设[X]补=0.1011、[Y]补=1.1110,求[X+Y]补和[X-Y]补的值。

6.2 浮点数的表示与运算

一、单項选择題

1.【2009年联考真題】浮点数加、减运算过程一般包括对阶、尾数运算、规格化、舍入和判溢出等步骤。设浮点数 的阶码和尾数均采用补码表示，且位数分别为5位和7位（均含2位符号位）。若有两个数X=27×29/32，Y=25×5/8，则用浮点加法计算X+Y的最终结果是（	）。

A. 00111 1100010	B. 00111 0100010	C. 01000 0010001	D. 发生溢出

2.【2011年联考真題】float型数据用IEEE 754单精度浮点数格式表示。若编译器将float型变量x分配在一个32位浮点寄存器FR1中，且x=-8.25,则FR1的内容是（	）。

A. C104 0000H		B. C242 0000H		C. C184 0000H		D. C1C2 0000H

3.【2012年联考真題】IEEE754单精度浮点数能表示的最大正整數是（	)。

A. 2126-2103			B. 2127-2104			C. 2127-2103			D. 2128-2104

4.长度相同但格式不同的两种浮点数，假设前者阶码长、尾数短，后者阶码短、尾数长，其他规定均相同，则它们可表示的救的范围和精度为（	）。

A．两者可表示的数的范围和精度相同	B. 前者可表示的数的范围大但精度低

C. 后者可表示的数的范围大且精度高	D. 前者可表示的数的范围大且精度高

5.【2013年联考真題】某数采用IEEE754单精度浮点数格式表示为C640 0000H，则该数的值是（	）。

A. -1.5×213			B. -1.5×212			C. -0.5×213			D. -0.5×212

6.采用规格化的浮点数最主要是为了（	)。

A.增加数据的表示范围		B.方便浮点运算

C.防止运算时数据溢出		D.增加数据的表示精度

7.【2014年联考真題】 float型数据常用IEEE754单精度浮点格式表示，假设两个float型变量x和y分别存放在32位寄存器f1和f2中，若(f1)=CC90 0000H，(f2)=B0C0 0000H，则x和y之间的关系为（ ）。

A. x<y且符号相同 	B. x<y且符号不同    C. x>y且符号相同	  D. x>y且符号不同

8.【2015年联考真題】 下列有关浮点数加减运算的叙述中，正确的是（ ）。

I、对阶操作不会引起阶码上溢或下溢	II、右规和尾数舍入都可能引起阶码上溢

III、左规时可能引起阶码下溢			IV、尾数溢出时结果不一定溢出

A.仅II、III		 B.仅I、II、IV 			C. 仅I、III、IV     D.I、 II、III、IV

9.【2018统考真题】IEEE 754单精度浮点格式表示的数中，最小的规格化正数是（）。

    - A. 1.0×2-126		B. 1.0×2-127		C. 1.0×2-128		D. 1.0×2-149

10.【2022年联考真题】-0.4375的IEEE754单精度浮点数表示为()。

A. BEEO 000OH

B. BF60 0000H

C. BF70 0000H

D. COE0 0000H

10.【2023年联考真题】已知 float 型变量用 IEEE754 单精度浮点数格式表示。若 float 型变量x的机器数为8020000H，则x的值()

A.-2^-128

B.-1.01*2^-127

C.-1.01*2^-126

D.非数(NAN)

11.【2024年联考真题】某科学实验中，需要使用大量的整型参数，为了在保证表数精度的基础上提高运算速度，需要选择合理的数据表示方法。若整型参数a和β的取值范围分别为-2^20~2^20、-2^40~2^40，则下列选项中，a和B最适宜采用的数据表示方法分别是(  )

A. 32 位整数、32 位整数

B.单精度浮点数、单精度浮点数

C.32 位整数、双精度浮点数

D. 单精度浮点数、双精度浮点数