# 一、单項选择题

- 9.【2016统考真题】某计算机的主存空间为4GB,字长为32位，按字节编址，采用32位字长指令字格式若指令按字边界对齐存放，则程序计数器(PC)和指令寄存器(IR)的位数至少分别是()。

- A. 30、30		B. 30、32   	C. 32、30		D. 32、32

- 10.【2018统考真题】减法指令"sub R1, R2, R3"的功能为"(R1)-(R2)→R3", 该指令执行后将生成进位／借位标志CF和溢出标志OF。若(R1)=FFFF FFFFH, (R2)=FFFF FFF0H, 则该减法指令执行后，CF与OF分别为()。

- CF=0,OF=0		B.CF=1,OF=0		C. CF=0,OF=1	D.CF=1,OF=1

- 11.【2018统考真题】若某计算机最复杂指令的执行需要完成5个子功能，分别由功能部件A-E实现， 各功能部件所需时间分别为80ps、50ps、50ps、70ps和50ps, 采用流水线方式执行指令， 流水段寄存器延时为20ps, 则CPU时钟周期至少为( )。

- 60ps			B. 70ps			C. 80ps			D. 100ps

- 12.【2019统考真题】下列有关处理器时钟脉冲信号的叙述中， 错误的是（ )。

- A.	时钟脉冲信号由机器脉冲源发出的脉冲信号经整形和分频后形成

- B.	时钟脉冲信号的宽度称为时钟周期， 时钟周期的倒数为机器主频

- C	时钟周期以相邻状态单元间组合逻辑电路的最大延迟为基准确定

- D. 处理器总是在每来一个时钟脉冲信号时就开始执行一条新的指令

- 简答题（《习题指导与习题解答》例题8.1（P254--P255））

- 一、假设主机框图如图8.20所示,各部分之间的连线表示数据通路,箭头表示信息传

- 送方向。

- (1)标明图中X、Y、、W四个寄存器的名称。

- (2)简述取指令的数据通路。

- （3）简述取数指令和存数指令执行阶段的数据通路。